云南大学软件学院

实  验  报  告

课程：  物联网技术  任课教师：  陈清毅   实验指导教师（签名）：

实验二  基于Arduino物联网传感器入门

- 实验目的

（1）学习如何使用Arduino（树莓派）进行物联网节点的开发；

（2）学习Arduino（树莓派）开发版、面包板及基本线路的使用和连接；

（3）学习Arduino（树莓派）节点的程序烧录方法。

# 二、实验内容

# 1. 开关控制LED 控制实验

- 在上一个实验的基础上，加入一个开关传感器，连接如下。

- 编写程序实现开关功能。按一次LED灯熄灭，再按一次LED灯亮起。

# 2.跑马灯程序

- 要求连接多个（至少4个）LED灯。通过程序让它们按间隔1秒钟，逐个闪烁。链接如下

- 将上一个实验的开关加入到本实验中心并完成电路连接

# 三、实验要求

（1）完成实验内容，源码作为实验报告附件一起打为一个压缩包提供。该压缩包要包含实验报告、代码文件。

（2）关键部分要求有注释，注释量不低于20%

（3）页面要求独立完成，不得抄袭代码。

（4）提交实验报告：报告电子版纸质报告（代码）下次上课前提交，打包发送到邮箱hexen@163.com。

四、关键实验步骤（请粘贴关键步骤、代码、实验结果）

1.1按照图示链接线路：

1.2编写arduino代码并烧录至开发板：

int button=4; //设置第4脚为按钮输入引脚

int LED=13; //设置第13脚为LED输出引脚，内部连上板上的LED灯。

void setup()

{

pinMode(button,INPUT); //设置为输入

pinMode(LED,OUTPUT);  //设置为输出

}

void loop()

{

if(digitalRead(button)==LOW) //如果读取低电平

digitalWrite(LED,HIGH);  //13脚输出高电平

else

digitalWrite(LED,LOW); //否则输出低电平

}

2.1按照图示链接线路：

2.2编写arduino代码并烧录至开发板：

int sw = 4;//定义开关输入引脚

void setup()

{

pinMode(sw, INPUT);

//定义为输出

for (int i = 10; i < 14; i++) //依次循环四盏灯

{

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void loop()

{

int state= digitalRead(sw);

if(state == 0)

{

for (int i =10 ; i < 14; i++) //依次循环四盏灯

{

if (state == 0)    {

digitalWrite(i, HIGH); //点亮LED

delay(1000);

digitalWrite(i, LOW); //熄灭LED      delay(1000);  //持续1秒

}

}

}

}